#### 22. Определение стандартной ленты.

## 22.1	Общие требования к ленте.

22.1.1	Цвет ленты должен быть различным для каждой модели в бою. Рекомендуемые цвета – красный, желтый, зленный, синий

22.1.3	Лента должна быть изготовлена из однородного материала по всей длине, единым полотном, без склеек. Характеристики материала, применяемого для изготовления лент, должны обеспечивать сохранность ленты во время полёта и при повышенной влажности и обеспечивать возможность отруба ленты винтом или элементами конструкции модели.

22.1.4	Все ленты должны быть одинаковой длины.

22.1.5	При креплении ленты на модели, (узел) начало ленты  должно располагаться позади крайней задней точки модели.

22.1.6	Способ и место крепления ленты на модели не регламентируется.

22.1.7	Пилот несет ответственность за сохранность ленты в полете.

22.1.8	Каждый экипаж получает ленту у судьи своей стартовой позиции.

## 22.2	Размеры ленты и ее конструкция.

## 22.2.1	Лента должна состоять из полотна длиной 15 метров  10см и шириной 45 мм +5 мм.

## 22.2.2	Начало ленты (узел) должно иметь треугольную форму, быть усилено армированным скотчем и иметь крепежное отверстие диаметром 6-8мм, расположенное по оси ленты, на расстоянии 10-15мм от её начала. За крепежное отверстие к ленте крепится льняной шпагат диаметром от 1,5 мм. Длина шпагата не менее 1 метра, но не более 1,5 метров. Лента крепиться на модели шпагатом.

## 22.2.3	Использование для армирования узла ленты жесткого материала запрещено.

22.2.3	Использование для крепления ленты синтетических материалов и нитей диаметром менее 1,5 мм запрещено.

#### 23.  Требования к модели для соревнований.

## 23.1 Конструкция.

23.1.1	Для модели может использоваться любая схема и конструкция планера.

23.1.2	Полная масса модели не должна превышать 3 кг.

## 23.2	Двигательная установка

23.2.1	Может применяться на основе двигателей внутреннего сгорания (двс), а так же на основе электродвигателей.

23.2.2	Рабочий объем двигательной установки на основе двс не должен превышать 0.52 кубических дюйма (8,5 куб.см)

23.2.3	Максимальная мощность электродвигателей не ограничивается.

23.2.4	Двигатели внутреннего сгорания должны быть оборудованы глушителем шума с сечением выходного отверстия не более 80 мм кв. (диаметр выхлопного отверстия не более 10 мм).

23.2.5	Компрессионные двигатели могут использоваться без глушителя.

23.2.6	Ограничений по составу топлива и типу аккумуляторов нет.

23.2.7 Запрещено использование складных и металлических воздушных винтов.

## 23.3	Отключение двигателя.

23.3.1 Обязательно должна быть возможность радиоуправляемого отключения двигателя отдельным сервомеханизмом и каналом управления при любом положении модели во время полета. Время необходимое для остановки двигателя не должно превышать 5 секунд.

### 23.3.2	Для двигательной установки  с использованием электромотора обязательно использование динамической остановки двигателя (в регуляторе должна быть с запрограммирована функция «тормоз»).

23.4	Определение неисправной модели.

23.4.1	При частичном разрушении модели, моделью считается та ее часть, которая составляет единое целое с моторамой, лента и привязной материал не являются частями модели.

23.4.2	Модель считается неисправной и не допускается для дальнейшего использования в соревнованиях  в следующих случаях:

а)       не работает система глушения двигателя;

б)	значительное повреждение или разрушение силовых элементов конструкции модели - лонжерона, задней кромки, моторамы, элементов крепления сервоприводов, двигателя, рулевых поверхностей;

в)	отсутствие, неисправность, разрушение глушителя. Если разрушение (утрата) глушителя (резонансной трубы) произошло во время столкновения (тарана) в воздухе, то модель может продолжать «бой» без него до момента посадки. До следующего взлёта, глушитель (резонансная труба) должен быть заменён;

г)	частичное разрушение или трещины воздушного винта;

д)	значительное повреждение, более одной трети, обшивки модели;

е)	заметное дрожание, подергивание сервоприводов и управляющих плоскостей, без подачи управляющих команд с передатчика пилота;

ж)	значительное разрушение элементов управления (отсутствие одного элерона на модели классической самолётной схемы и схемы «летающее крыло» с рулём высоты, нарушением не является).

## 23.5 Дополнительные требования к модели.

### 23.5.1	Запрещается применение любых материалов, жидкостей, структур или устройств и конструкций, которые могут целенаправленно помочь в повреждении ленты противника. Естественные накопления выхлопных масел на крыле модели, не являются нарушением этих правил.

### 23.5.2 Законцовки крыла модели не должны выступать вперед, за линию передней кромки крыла модели.

### 23.5.3	 Рулевые машинки, расположенные на крыле за площадью, ометаемой воздушным винтом, должны быть закапотированы с целью недопущения возможности повреждения ленты противника выступающими качалками и элементами управления. Крепление капотов должно быть надежным, обеспечивающим их сохранность во время полета и пересечения с лентами соперников.

24. Требование к аппаратуре управления моделью.

24.1	Комплект аппаратуры радиоуправления должен обеспечивать устойчивое управление моделью в воздухе на расстоянии не менее 500 метров.

24.2	Каждый экипаж обязан иметь дополнительно не менее одного частотного канала, с возможностью замены рабочего канала по требованию или с разрешения главного судьи. Резервный частотный канал в обязательном порядке регистрируется перед началом соревнований в судейской коллегии.

24.3	Участники, не имеющие резервного частотного канала, к старту не допускаются.

24.4	Если в финале встречаются спортсмены с одинаковыми частотами передатчиков, то спортсмен с меньшей суммой очков должен поменять частотный канал.

24.5	Для замены частотного канала на ранее заявленный, по требованию судейской бригады, участнику предоставляется  5 минут подготовительного времени.

24.6	Замена частотного канала после оглашения результатов жеребьевки, с учетом смены частотных каналов,  запрещена.

24.7	Во время проведения стартов вся передающая аппаратура находится у судьи технического контроля, где происходит её прием или выдача. Выдача аппаратуры экипажам происходит только по команде Главного судьи или начальника старта. Сдача съемного модуля с кварцем отдельно от передатчика запрещена

24.8	Вся ответственность за неполадки аппаратуры, произошедшие по вине пилота, лежит на пилоте.

24.9	За нарушение пункта 24.(6,7) Правил следует дисквалификация до окончания соревнований.

24.10 	Пункт 24.(2-4) Правил не относятся к аппаратуре с частотой 2,4 ГГц.